Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

ФГУ Подольская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 09-10-03 (4200062)

электронож для распечатки пчелиных сотов ЭН-2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ВИЭСХ г. Москва | 109456, Москва, 1-й Вешняковский пр., д.2 т. 171-19-20 |

|  | Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | электронож для распечатки пчелиных сотов ЭН-2 |  |  |
|  | Назначение | Электронож предназначен для использования на пасеках кооперативных, фермских и личных хозяйств при распечатке сотов перед откачкой меда и при постановке запасных сотов в ульи для весенне-летней подкормки пчел.. Электронож может быть также использован при очистке старых рамок от воска. |  |
|  | Качество работы : |  |  |
|  | чистота среза запечатанных сотов на рамках |  | срез чистый |
|  | Производительность пчеловода на распечатке пчелиных сотов: большие рамки .шт за 1ч времени малые рамки |  | 36 75 |
|  | Условия эксплуатации: |  |  |
| Вид работы |  |  | распечатка пчелиных сотов на рамках и их подготовка к откачке меда |
|  | Мощность, потребляемая от сети, Вт |  | от 40 до 64 |
|  | ##### Трудоемкость ежемесячного ТО |  | Не требуется |
|  | ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
|  | ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции электроножа

Электронож состоит из лезвия, выполненного из термостойкой нержавеющей стали с продольным разрезом, ручки из изоляционного материала, гибкого кабеля и блока питания с разделительным трансформатором. В блоке питания есть сигнальная лампа степени нагрева ножа, задатчик регулятора нагрева, предохранитель и шнур с вилкой для включения в электросеть напряжением 220 В.

| Техническая характеристика электроножа ЭН-2 |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм , - длина 340 |  |
| - ширина | 31 |
| - диаметр рукоятки | 35 |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | от 40 до 64 |
| ##### Масса, кг | 0,4 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы чистота среза запечатанных сотов на рамках | срез чистый |
| Сопротивление изоляции, МОм | 1000 |
| Безопасность | Соответствует требованиям НД |
| Техническое обслуживание | Не требуется |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Электронож ЭН-2 соответствует требованиям ТЗ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции. Электронож ЭН-2 для распечатки пчелиных сотов поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ “Подольская государственная зональная машиноиспытательная станция” 142184, Климовск-4,Подольского р-на, Московской области |
| Испытания провел: | Долгалев Г.Ф. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 09-10-03 (4200062) от 27 октября 2003 года |